Technická specifikace

Kontejner  mulden 12 cbm VP (vodotěsný, utěsněný)

Vnitřní rozměry:                    délka: 	4550 mm

šířka:	1730 mm

výška: 	1890 mm

Podlaha: 		tl. 4 mm,	plech jakost ST 37,2

Boční stěny: 		tl. 4 mm, 	plech jakost ST 37,2

2x víko:		Nadlehčováno zkrutnými tyčemi (těsněné)

Ve víku:		Vhozový otvor: 	797 x 797 mm - pro umístění propadliště (propadliště je z

materiálu ocel nerez – není součástí nabídky)

Vhozový otvor: 	-  bude uzavřen poklopem	(těsněným)

2x upínací šroub (panty vhozových poklopů mazané, 2x silenblock dorazový )

Víka budou osazeny 4-mi upínacími šrouby

Kontejnery budou vybaveny:  		1x1“ nátrubek a zátka

Kontejnery budou opatřeny:			Tabulkami s označením (a čísla):		„SVS č.4, 8, 9“.

Všechny díly kontejneru budou vyrobeny z materiálu jakosti 11375.

Barevné provedení:

Konečný nátěr: 		Syntetická  barva ve standartním odstínu modré RAL 5015 (80-100my)

Vnitřek kontejneru: 		Nástřik barvou RAL  - různé odstíny (60-80my)